DEGRADATION DU BETON

Code de mesurage pour cahier des charges sur la réparation de dégradations mécaniques et/ou de bétons carbonatés.

## Remarque préliminaire

La FEREB met gratuitement ce cahier des charges à la disposition de chaque utilisateur, mais n’en porte aucune responsabilité étant donné qu'elle n'a aucun contrôle quant à l'utilisation appropriée de ce texte.

Ce texte est conforme aux documents de certification de BCCA ci-après :

PTV-BPC-560-01 CERTIFICATION DE PROCESSUS RÉPARATEURS DE BÉTON - 20100909 FR

TRA-BPC-560-01 CERTIFICATION DE PROCESSUS RÉPARATEURS DE BÉTON - 20100909 FR

Version I du 14/10/2011

1.	Code de mesurage

##### 1.1.	Préparation du chantier.

1.1.1.	Échafaudages 		- avec ou sans filet de protection,

- à exprimer en location mensuelle ou hebdomadaire,

- par m² ou par m³ suivant le type de projet.

1.1.2.	Déplacement 		- éventuel de l'échafaudage à la pièce.

1.1.3.	Protection des zones non traitées (fenêtres, portes, etc.) en m² de surface à protéger en explicitant la méthode.

1.1.4.	Démontage et remontage des balustrades, conduits, câbles, accessoires,.etc.. à exprimer en mct. ou à la pièce.

1.1.5.	Mise en place de structures particulières de protections (auvents, etc.) en m² ou à la pièce.

##### 1.2.	Préparation du support.

    - Nettoyage du support à exprimer en m², avec un minimum de 0,01 m² par zone, à moins qu’un nettoyage isolé soit nécessaire, le minimum étant alors de 0.05 m² (un seul nettoyage dans un cercle, ayant un rayon de 1 m).

    - Sondages auditifs des surfaces et marquages des zones à traiter à exprimer en m², avec un minimum de 0,05 m² par zone.

    - Essais à réaliser sur support nettoyé (adhérences, prises d'échantillons,.etc..) à prévoir en prix unitaire et en quantité.

##### 1.3.	Décapages et réparations.

1.3.1.	Trait à la meule de min.10 mm de profondeur, sur le pourtour des zones à réparer, par mct.

    - Décapage et réparation en m² avec un minimum de 0.01 m² par zone, jusqu'au béton non carbonaté, à moins qu’un décapage ou une réparation isolée soit nécessaire, le minimum étant alors de 0.05 m² (un seul décapage ou une réparation dans un cercle, ayant un rayon de 1 m).

1.3.3.	Profondeur de carbonatation moyenne, par section.

1.3.4.	Dérouillage des armatures, suivant la profondeur de la carbonatation:

1.3.4.1.	Dégagement de l'armature sur la partie superficielle,

Mesurage en mct. de surface traitée (avec un minimum de 0.20 m par zone).

1.3.4.2.	Dégagement de l'armature sur tout le pourtour,

Mesurage en mct. de surface traitée (avec un minimum de 0.20 m par zone).

1.4.	Réparation du béton.

1.4.1..	Passivation des armatures mises à nu,

Mesurage au mct, traité (avec un minimum de 0,10 m par zone).

1.4.2.	Remplacement d'armatures pour toute diminution visible de section, conformément à la norme EN 1504, au kg d'armature placée avec un minimum de 1kg par zone.

    - Fourniture et mise en oeuvre du mortier bénorisé, y compris les coffrages éventuels nécessaires, en dm³ avec un minimum de 1 dm³ par zone.

1.5.	Traitement de surface.

    - Fourniture et mise en oeuvre d'un mortier d'égalisation conforme à la norme EN 1504 et la fiche technique du produit, en "x" mm d'épaisseur moyenne, en "y" couches au m² de surface traitée, avec un minimum de 0.05 m² par zone.

    - Fourniture et mise en oeuvre d'un micro-mortier conforme à la norme EN 1504 et la fiche technique du produit en "x" mm d'épaisseur moyenne, en "y" couches, au m² de surface traitée, avec un minimum de 0.05 m² par zone.

    - Fourniture et mise en oeuvre d'un coating conforme à la norme EN 1504 et la fiche technique du produit en "x" µm d'épaisseur moyenne, en "y" couches, au m² de surface traitée, avec un minimum de 0.05 m² par zone.

1.6.	Essais et contrôles après travaux.

1.6.1.	Essais destructifs (traction, carottages,.profondeur de carbonisation, ..) à la pièce ou en somme réservée.

1.6.2.	Essais non destructifs (sondages au marteau, ultrasons,...) à la pièce ou en somme réservée.

1.6.3.	Contrôle des épaisseurs de couches de protection, d'après les consommations de produits (voir la fiches techniques) par pièce ou en somme réservée.

    - Test de présence de chlorures.
Test de contrôle afin d’avoir la certitude que la dégradation du béton n’est PAS due à une contamination aux chlorures, à confirmer à la pièce ou sur base forfaitaire.